实习介绍

[公司名称] · 算法实习生（机器人/自动驾驶方向） | [20XX.XX] - [20XX.XX]

“本人于[时间]在[公司]完成两个月算法实习，围绕车端 BEV 感知算法在室内扫地机器人上的落地可行性开展研究。以 BEVFusion 为基线，针对单 RGB 相机 + 激光雷达的机器人配置完成算法迁移，并在缺少带标注真实数据的情况下，基于 Habitat + Replica 构建虚拟扫地机器人数据集，打通数据生成、训练、测试与可视化闭环，验证了车端 BEV 感知在室内机器人场景的可行性。随后从配置参数和网络结构两个层面开展轻量化优化，实现 Pillar + 2D BEV 编码器、轻量分割头与 MobileNetV2 相机骨干，并通过组合实验收敛最优方案：模型体积由 162.9MB 降至 137MB，端到端推理由 49.5ms 降至 28.6ms（约 35 FPS），虚拟测试集 mIoU 由 0.428 提升至 0.528，训练峰值显存由 2.9GB 降至 2.2GB，同时开发部署基准工具完成延迟、显存与吞吐评测。真实无标注数据推理整体达到预期，部分类别受虚拟-真实域差异影响；因硬件方案尚未确定，真机测试留待后续。这段实习完整覆盖了数据、算法、训练、轻量化与部署评估环节，体现了独立推进端到端项目的能力。”

负责车端 BEV 感知算法向室内扫地机器人平台的迁移与轻量化研究，独立完成虚拟数据集构建、模型迁移训练、轻量化优化和部署性能评估全流程，验证了车端 BEV 算法在室内机器人场景的可行性，并输出可直接部署的轻量模型方案。

项目经历

项目名称：车端 BEV 算法在室内扫地机器人上的迁移与轻量化研究
项目背景：以 BEVFusion 为基线，面向“单 RGB 相机 + lidar”的扫地机器人配置进行算法迁移；由于缺少带标注真实数据，基于 Habitat + Replica 构建虚拟数据集完成训练评测，并在此基础上开展配置层与代码层的轻量化优化。

主要工作与成果：

- 构建虚拟数据闭环：基于 Habitat + Replica 渲染室内场景，生成单目相机 + lidar 点云及语义 BEV 标签，开发数据转换、多帧校验和结果可视化工具，支撑完整的训练/验证/测试流程。

- 完成 BEVFusion 迁移适配：改造 RobotBEVDataset、地图分割头、多帧点云融合、相机/lidar 标定对齐与数据增强管线，复用官方预训练权重完成虚拟数据训练。

- 开展分层轻量化：配置层验证 LSS BEV 分辨率、depth bin、分割头通道、Swin 深度等维度；代码层实现 Pillar + 2D BEV 编码器、轻量分割头、MobileNetV2 相机骨干，并通过组合实验收敛最优方案。

- 取得显著部署收益：最优轻量组合参数量 35.9M（较基线 -16%），模型体积 137MB（-16%），端到端推理 28.6ms、约 35 FPS（基线 49.5ms、20 FPS），虚拟测试集 BEV mIoU@max 0.528（基线 0.428），训练峰值显存 2.2GB（基线 2.9GB）。

- 建设评测与工程体系：独立开发部署性能基准工具，统一量化模型延迟、显存、吞吐；通过 Git 分支管理各轻量化方案，保留完整训练/测试日志、文档和单测。

- 定位 3D 稀疏卷积推理阶段显存异常增长至 16GB 的问题，并通过 Pillar 编码方案绕开该路径，保证部署侧显存稳定在约 2.9GB。

技能与工具：Python、PyTorch、MMDetection3D/MMCV、BEVFusion、Habitat/Replica、3D 感知、语义分割、模型轻量化、Git。

说明：受硬件方案未确定限制，真机测试留待后续；真实无标注数据推理整体达到预期，部分细分类别受虚拟-真实域差异影响，可作为项目中已明确的下一步优化方向。

configs\robot_bev\seg下a1-a6（不包括a2）是从配置参数做的轻量化，main分支是对应代码；b1，b2是从代码进行的轻量化，B1,B2，B6分支是轻量化代码；你先熟悉这些内容，代码分支可以从git读取；稍后我会将测试的结果发给你，帮我根据结果做分析

E:\lxx\V4\lightweighting是相关的实验结果，包含训练日志和测试日志；E:\lxx\error\test_p是使用tools\benchmark_robot_bev_deployment.py在远程服务器测试的记录结果

根据上述记录对实验结果进行分析

该项目是实习期间的一个产出。实习的任务是调研探索车端bev算法在室内扫地机器人的可行性。选择bevfusion作为基线，将其迁移到适配扫地机器人是单RGB相机+lidar；由于缺少数据集，又使用habitat+replica渲染虚拟的扫地机器人数据集，使用该数据集进行训练、测试；验证了车端bev在扫地机器人的可行性；然后又进行轻量化的代码优化和实验。所有的修改提交都在git有记录。

截至目前，你认为这段实习工作量如何？